前端页面，四个区域

1、左侧为菜单项，菜单参考本原型。

2、右上侧为固定栏，显示皮肤切换、普通、严重、事故、用户信息五个主要的按钮，其他可不要。

3、中间工作区，显示报表、图表等信息。

4、右下角有个小按钮，点击按钮则弹出一个小窗口，显示登录开始发生的告警信息。点击该告警信息，可能会有后续动作，待定。

点击左侧的菜单时，右侧中间工作区的内容变化，其他没变化。该区域上方的菜单索引名自增。

- 概况：

- 用能月报

按照 天 时间段查询该时段所有变电站的每天用电量及合计值

该功能查询平台所有的变电站的每一天的用电量

选择日期时间段，显示每个变电站每一天的用电量

右侧有每个变电站的合计值

最下方有每个列的合计值

可导出到excel表格。

- 变电站状态   这个功能最复杂，是否可放到后面开发

以变电站为维度，选择变电站，查看每个变电站的电压等级、变压器台数、负荷率、当日逐时用电曲线、有功功率、无功功率、当日用电量、昨日用电量、报警次数等。

这里配电图、变压器，通讯、遥测越限、遥信变位、失联装置可点击。

- 变压器状态

原系统没有数据，应该是没做。本功能没有时间选项，显示的是实时值

可选择一个变电所或全部变电所，

显示所有变压器的正常运行、经济运行数量、负荷率饼图，表格显示每台变压器的额定功率、实际有功功率、功率因数、视在功率等。

- 看板  ---   待定  预留 只展示数据  视觉展示先不整   简单制作

了解用户实际需求再定。

- 电力监测

- 电力数据

以变电所为维度，选择一个变电所，左侧显示该变电所的所有变压器及该变压器下面的回路。左侧树形结构，每个节点都和一个电表关联的。

以天为单位选择时间段

电力类别注意一下，每个类别都有不同的ID，该ID和保存在数据库中的ID一致。

里面的其他功能参考原型。

选择显示相关变压器及各回路的有功功率、相电压、电流等，可多条曲线显示。三相不平衡度没有数据。

- 变压器监测

以变电站为维度，选择不同的变电站，左侧会显示里面的变压器，有几个显示几个。默认选择第一个变压器。每个变压器对应一块电表

选择显示每个变电站每台变压器的额定容量、视在功率、负载率、功率、电流电压、温度、各相关数据的曲线展示。

- 电力运行报表

选择变电站中的一个变压器或一个回路，显示该回路不同类型的数据报表，五分钟存储一次。

以天为单位。可选择前一天后一天。可导出报表。

- 配电图

展示每个变电站的一次接线图。需要绘制一次接线图和关联数据，转成svg格式后给前端使用，前端调用js实时更新数据，更新间隔可设置。图形可放大、缩小。支持鼠标放大缩小。

可先放个预览图svg进去，以后用专用软件画并可以导入和关联展示。这里调用svg文件时，是从服务器端的文件夹里调用。

从技术上讲，用springboot打包成war包方式用外置tomcat发布，可将新增的电力图放到tomcat的项目中。打包成 jar包发布不行。

- 电力极值报表、电力运行日报、电力运行月报

以变电站为维度，选择一个变电站，左侧显示该变电站下面的树形结构。可选择一个变压器或回路，也可以选择多个。

以天、月、自定义区间为单位，可前后选择。

查询数据库中的相关数据，表格方式显示。

不平衡度、谐波没有数据

- 平均功率因数

以变电站为维度，选择一个变压器或回路

选择月则显示每一天，选择年则显示每个月

开关作为一个模块，也挂在某个变电站下，这里可以不显示。每种模块可有不同的ID区分。

选择月份和回路，柱状图、表格方式显示每个变压器或回路的日平均功率因数。

- 四象限电能

以变电站为维度

选择一个变压器或一个回路，显示日、月、年数据。

选择日期和回路，柱状图、表格方式显示正向有功、正向无功、反向有功、反向无功电能值

- 负荷率

以变电站为维度，

选择月、年时间，

选择月份和回路，曲线图和表格方式显示回路的负荷率。表格中要查询有功功率的平均值、最大值。

- 变压器温度月报

选择一个或多个变压器，显示每台变压的三相绕组温度值，表格方式显示。

原型中选择多个变压器时，表格显示有问题。

- 电能质量

- 谐波监测

以变电站为维度

选择一个变压器或一个回路，显示该回路的谐波数据，原型没有数据。

采集谐波数据，保存成文件，界面中以曲线形式展示。

每次谐波的最大值、最大值时间、最小值、最小值时间要能显示

谐波数据会比较密集，注意显示方式。

谐波数据在后台单独保存在一个数据库表中或保存在文件中

- 不平衡度监测

以变电站为维度

选择一个变压器或一个回路，显示该回路的电流或电压不平衡度

显示不平衡度的最大值、最小值、平均值曲线和表格显示。

不平衡度应该是电表计算好的，在后台规约中计算也可以，和普通数据一样的处理方式。

采集三相电流、三相电压，计算三相不平衡度(5分钟存盘间隔)，曲线形式展示：

- 用电分析

- 用能报表

以变电站为维度，

变压器或回路可单选或多选

选择日、月、年，表格方式显示每个回路的用能量。

- 同比分析

以变电站为维度

选择年份，则显示该年份的所有月数据

区域放大功能

选择一个回路，选择年份，查询本年和上年每个月的用能量，柱状图、表格方式显示。

- 环比分析

以变电站为维度

可选择日、周、月

表格中的图表选项

选择多个回路，按照日、周、月维度，显示当日、上日的用能量。表格方式显示。

- 电能集抄

以变电站为维度

可单选或多选

正向有功总、反向有功总用不同的ID区分

显示选择时间段的起始抄表数和终止抄表数，并计算差值。

- 计量及线路损耗

原型上没有显示

以变电站为维度

选择年，则表格中显示每个月的差值，及年总差值

计算每个变压器总电量和其下面各回路电量的差值。

- 自定义用电报表

以变电站为维度

在配置中，将多个电表分成一个组，组名就是这里的树结构名字

组名也有父子关系，只是左侧树有父子关系，右侧表格一起显示

根据自定义的回路电表，展示各回路用电量，表格方式展示。

- 分时段用电(涉及到计费，可暂不考虑)

八、最大需量报表   二期

显示每个回路每个月最大需量值和发生时间。表格方式显示。

九、企业负荷    二期

显示每个公司(区域)的总负荷，曲线方式展示。

- 实时需量   二期

选择一个回路，实时显示该回路的实时需量曲线。

- 用能及电费报表   二期

显示某多个回路的电量及电费，表格方式显示。

- 整点集抄   二期

选择某个小时整点数，查询该时刻的电量、电压等整点值。

- 需量拟合、平台用电报表、平台用电抄表。   二期

这三个功能需和甲方确认。

- 计量与线路损耗：

这个功能和上面 5 中的功能应该是一致的，重复了。

选择不同变电站，计算变压器和各回路用电的损耗，用表格方式显示。

- 分时段用电(分)、复费率电能集抄  二期

需和甲方确认。

- 事件记录     网页端有显示，弹窗提示，一期不做其他方式推送

是否有短信功能，是否要推送到app，待确认。其他功能都要有。

遥信信息、越限信息、报警信息  --优先制作   报警要有弹窗提示

- 安全用电   二期  待定融入其他功能

- 漏电监测

需和甲方确认。

2、线缆及母排测温

- 运行环境    二期 考虑单独页独立显示

环境监测、环境温湿度、仪表通讯状态都要有。其他没有。

一期只将上述信息放到看板里

- 运维管理    二期

该功能的业务逻辑需要和甲方确认

一期独立页面，二期补充相关业务及人员结构信息

- 系统设置

变配电站、变压器、仪表、网关、监测回路、用户管理、角色管理、自定义用户报表、平台设置、菜单管理、登录页面设置等，根据需要开发。

每个页能加减数据点、名称命名、用户简单管理 –基本数据配置

- 单一项目的展示

- 多个项目的展示

- 单一项目的修改

- 多个项目的展示和修改

- 管理员权限

用户权限：可操作的项目、可操作的功能范围（展示或者编辑）

系统设置说明：

区域管理和组织机构管理为基础

组织机构中的菜单和责任人应该没什么用，用户里也没这个人。可讨论。

变电站的信息里包含区域和组织机构

其他功能里的选择”变电站”，可以从这两个维度里选择某一个变电站名称

变压器只跟变电站关联，里面要配置关联的仪表

仪表只跟变电站关联，里面有地址、通讯方式等。该仪表要挂在变压器和监测回路上。

网关也就是通道设备，这个再讨论。

监测回路：关联某个变电站、某个变压器下，还要关联仪表。是否进线作为一个标志，在其他功能中使用。

用户组管理：用户组和组织机构关联

角色管理：角色和组织机构关联，角色中和web菜单关联。App菜单也关联了。

用户管理：用户需要关联组织机构、用户组、角色。

WEB菜单管理：本系统的菜单名称、ID号等保存到数据库中。

其他配置功能可暂时不加。